| A B M WYCENA NIERUCHOMOŚCI, PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA I BARTOSZ MICHALSCY 44 - 100 GLIWICE ul. Lipowa 65 tel.: (0 32) 331 80 43; (0 32) 230 60 66 |  |
| --- | --- |
| Projekt | SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SOSNOWCU |
| Branża | ARCHITEKTONICZNA |
| Tytuł opracowania | ANALIZA WARIANTÓW LOKALIZACJI |
| Adres obiektu budowlanego | 41 - 200 SOSNOWIEC, ul. Waltera - Janke, ul. Grenadierów |
| Numery ewid. działek | 75, 2790/1 |
| Imię i Nazwisko / Nazwa Inwestora | GMINA SOSNOWIEC |
| Adres inwestora | 41 - 200 Sosnowiec, al. Zwycięstwa 20 |
| Opracowanie | mgr inż. arch. Grzegorz Kotyl mgr inż. arch. Artur Wątor mgr inż. arch. Bartosz Michalski |
| Miejscowość, data | Gliwice, 2011 - 04 - 06 |

# Analiza wariantów lokalizacji

Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu

Spis treści

| Wstęp | 3 |
| --- | --- |
| 1. Opis lokalizacji przy ul. Waltera - Janke | 3 |
| 2. Opis lokalizacji przy ul. Grenadierów | 5 |
| 3. Zestawienie zalet i wad obu lokalizacji | 7 |
| 4. Część rysunkowa | 8 |

Wstęp

Niniejsza analiza zawiera opis dwóch wariantów lokalizacji przyszłego schroniska dla zwierząt. W niniejszym opracowaniu obie lokalizacje zostały bardzo dokładnie scharakteryzowane pod względem istniejących warunków terenowych, zamierzeń projektowych, które zwłaszcza w przypadku                      ul. Grenadierów są bardzo ograniczone oraz pod względem wpływu inwestycji na środowisko. Jak wynika z analizy funkcjonującego schroniska dla zwierząt przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu obecne zapotrzebowanie Gminy Sosnowiec pod względem pojemności tego typu placówki wynosi: 300 psów oraz 100 kotów. Opisane zamierzenia projektowe uwzględniają wszelkie wymogi prawne obowiązujące dla tego typu przedsięwzięcia.

1. Opis lokalizacji przy ul. Waltera - Janke

1.1. Opis stanu istniejącego.

Teren projektowanego schroniska zlokalizowany jest na działce nr 75 w Sosnowcu, przy ulicy Jankego. Działka stanowi własność Skarbu Państwa – Urzędu Miasta Sosnowca.

Na teren inwestycji zapewniony jest dojazd z ulicy Jankego, w południowo - zachodnim narożniku działki.

Teren objęty opracowaniem obramowany jest: od zachodu i południa drogami gruntowymi, od północy rzeką Bobrek, a od wschodu linią kolejową. Teren działki inwestycyjnej jest płaski, za wyjątkiem części południowej, w której znajduje się hałda. Większość powierzchni działki stanowią pastwiska i nieużytki, w części centralnej i południowej porośnięta jest lasem.

Na zachód od działki znajdują się domy jednorodzinne i pola uprawne. Od północy, za rzeką Bobrek znajdują się nieużytki. Od wschodu i południa działkę okala kompleks leśny.

Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie działki inwestycyjnej, przy jej południowej granicy znajduje się dom mieszkalny. Do niego doprowadzona jest linia energetyczna niskiego napięcia. W zachodniej granicy działki znajduje się wodociąg Ø100. W obrębie i otoczeniu działki brak kanalizacji.

1.2 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Planowany kompleks budynków schroniska zaprojektowano w północno – zachodniej części działki (rysunek nr 1). W jego skład wchodzi budynek administracyjny, budynek gospodarczy, siedem budynków dla psów, budynek dla kotów, budynek lazaretu, oraz budynek kwarantanny psów i kotów i obserwacji psów. Główne wejście do budynku administracyjnego znajduje się od strony zachodniej. Na południowy wschód od niego zlokalizowano budynek gospodarczy. Na północ od budynku administracji zaprojektowano budynki kwarantanny i obserwacji oraz lazaretu. Na wschód od budynku gospodarczego znajduje się projektowany budynek dla kotów oraz ustawione w dwóch rzędach budynki dla psów. Od południowej strony kompleksu schroniska zlokalizowano grzebowisko dla zwierząt.

Teren schroniska zostanie podniesiony przez nadsypanie względem terenu otaczającego z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo nieobwałowanej rzeki Bobrek, do poziomu 269,62 m n.p.m.

Teren grzebowiska zostanie podniesiony do poziomu 270,55 m n.p.m. ze względu na wymagania dotyczące grzebania zwłok zwierzęcych i stwierdzony poziom wód gruntowych.

Dojazd do obiektu zapewniony zostanie za pomocą nowo projektowanej drogi wewnętrznej wyłożonej kostką betonową, biegnącej wzdłuż zachodniej granicy działki

i połączonej z ul. Jankego.

Przed budynkiem administracyjnym zaprojektowano 16 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej.

Komunikację pieszą między budynkami schroniska stanowią chodniki szerokości 3,5 i 2 metrów wyłożone kostką betonową  barwioną w masie.

Budynki dla zwierząt wyposażone są w wybiegi indywidualne ogrodzone siatką dla każdego boksu, za wyjątkiem budynku dla kotów, gdzie przewidziano wspólny wybieg w klatce. Między wybiegami indywidualnymi przy głównych budynkach dla psów zaprojektowano duże wybiegi wspólne.

Projektowane budynki będą wyposażone w instalację elektryczną,  wodno kanalizacyjną, wentylacji grawitacyjnej, oraz c.o. zasilaną z kotłowni zlokalizowanej w piwnicy budynku administracyjnego. Budynek administracyjny będzie dodatkowo wyposażony w instalację teletechniczną.

Miejsce gromadzenia odpadków stałych zlokalizowano w południowo - zachodnim narożniku kompleksu schroniska, w formie wolnostojącej wiaty na kubły.

1.3. Bilans terenu.

-     powierzchnia działki inwestycyjnej ………………….……. 134 172 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY NA TERENIE DZIAŁKI INWESTYCYJNEJ

| Lp. | Nazwa obiektu | Powierzchnia |
| --- | --- | --- |
| 1. | budynek administracyjny | 408,65 m2 |
| 2. | budynek gospodarczy | 156,33 m2 |
| 3. | budynek kwarantanny i obserwacji | 170,37 m2 |
| 4. | lazaret | 97,66 m2 |
| 5. | budynek dla kotów | 215,76 m2 |
| 6. | budynek dla psów 1 | 215,76 m2 |
| 7. | budynek dla psów 2 | 215,76 m2 |
| 8. | budynek dla psów 3 | 215,76 m2 |
| 9. | budynek dla psów 4 | 215,76 m2 |
| 10. | budynek dla psów 5 | 215,76 m2 |
| 11. | budynek dla psów 6 | 215,76 m2 |
| 12. | budynek dla psów 7 | 215,76 m2 |

-     RAZEM POWIERZCHNIA ZABUDOWY: ….....................2 559,09 m2

-     powierzchnia dróg, parkingów............................................2 183 m2

-     powierzchnia chodników.....................................................1 506 m2

-     powierzchnia zieleni.....................…................................123 458 m2

-     powierzchnia grzebowiska…..............................................3 779 m2

-     budynek istniejący....................................................................98 m2

-     miejsc parkingowych (+ dla osób niepełnosprawnych):..............15 + 1

1.4.  Wpływ inwestycji na środowisko.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego planowana budowa nie ma wpływu na środowisko.

Planowana budowa nie powoduje wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń. Planowana rozbudowa i przebudowa nie będzie mieć wpływu na ziemię, wody powierzchniowe i podziemne. Generowany hałas spełni obowiązujące normy. Zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska dla zwierząt (Dz. U. z dnia 12 lipca 2004 r.) schroniska dla zwierząt powinny być zlokalizowane w miejscu oddalonym co najmniej o 150 m między innymi od siedzib ludzkich. Wymagana odległość jest zachowana (rysunek nr 1).

Planowana inwestycja będzie mieć wpływ na istniejący drzewostan. Planuje się wycinkę około 35 drzew (0,1 ha) w obrębie planowanego zespołu budynków schroniska oraz terenu grzebowiska.

2. Opis lokalizacji przy ul. Grenadierów

2.1. Opis stanu istniejącego.

Teren inwestycji obejmuje działkę nr 2790/1 zlokalizowaną w Sosnowcu, w dzielnicy Klimontów, przy ulicy Grenadierów. Obecnie teren działki inwestycyjnej jest niezagospodarowany i nieużytkowany.

Działka 2790/1 stanowi własność Skarbu Państwa. Teren działki porośnięty lasem za wyjątkiem przecinki pasa ochronnego napowietrznej linii wysokiego napięcia 220 kV, przebiegającej z północy na południe.  Pas ochronny pod linią wysokiego napięcia porośnięty jest trawą, zieleń wysoka w jego obrębie nie występuje. Po zachodniej stronie przecinki teren ma kategorię LsV „użytki leśne” i lokalizacja na tym terenie schroniska jest niemożliwa ze względu na konieczność wyłączenia go z produkcji leśnej co wiąże się z ogromnymi odszkodowaniami za wycinkę drzew należących do Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. W związku z powyższym schronisko zlokalizowano w całości na użytku Tr „tereny różne” znajdujące się po wschodniej stronie przecinki.

Na północ od działki 2790/1 na  nasypie ziemnym biegnie  obecnie niewykorzystywana droga gruntowa, prowadząca do wysypiska śmieci. Działki inwestycyjne od strony południowo - wschodniej przylega do ulicy Grenadierów, od strony zachodniej do terenów leśnych za którymi znajduje się wysypisko śmieci, natomiast od północy sąsiaduje z rzeką Bobrek. Za ulicą Grenadierów  zlokalizowana jest firma Biogaz zajmująca się przetwarzaniem odpadów oraz Kopalnia węgla kamiennego Kazimierz Juliusz.

Na teren inwestycji zapewniony jest dojazd z ulicy Grenadierów.

Działka 2790/1 nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren działek inwestycyjnych jest nieuzbrojony, za wyjątkiem linii telekomunikacyjnej biegnącej wzdłuż ulicy Grenadierów.

2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane schronisko dla zwierząt zlokalizowano w północno-wschodnim narożniku działki inwestycyjnej, pomiędzy ulicą Grenadierów a linią graniczną pasa ochronnego linii wysokiego napięcia 220 kV (rysunek nr 2).

Projektowane schronisko będzie się składać  z oddzielnych budynków o różnej funkcji i przeznaczeniu.

Wejście główne na teren schroniska od strony ulicy Grenadierów, przez budynek administracyjno-socjalny lub przez furtkę w ogrodzeniu przy parkingu zewnętrznym.

Do celów zaopatrzenia schroniska w żywność dla zwierząt, zaopatrzenie kotłowni w opał, wywozu śmieci, dojazdu do garażu, itd. projektuje się  zjazd z ulicy Grenadierów na plac manewrowy zlokalizowany po stronie północnej budynku administracyjno-socjalnego. Przy placu manewrowym zlokalizowano ponadto śmietnik.

Nawierzchnie dojazdu, parkingów wyłożone kostką betonową. Przy placu manewrowym zlokalizowano dwa miejsca parkingowe dla obsługi schroniska.

Na parkingu zewnętrznym projektuje się 12 miejsc postojowych oraz jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej.

Nawierzchnie chodników wewnętrznych wyłożone kostką betonową barwioną w masie.

Pozostała część niezabudowana terenu będzie porośnięta trawą.

W pasie wycinki pod linią wysokiego napięcia, na wysokości budynku administracyjno-socjalnego projektuje się grzebowisko dla zwierząt. Będzie ono miało niezależne ogrodzenie z wejściem przez furtkę z terenu schroniska dla zwierząt. Przewiduje się, że grzebowisko dla zwierząt w całości będzie porośnięte trawą, zieleń wysoka w jego obrębie nie będzie występować.

Planowana inwestycja wymaga wycinki lasu znajdującego się na terenie schroniska i grzebowiska dla zwierząt.

W każdym projektowanym budynku poziom ± 0,00 przyjęto na poziomie podłogi w stanie wykończonym.

Projektowane schronisko dla zwierząt będzie wyposażone w instalację elektryczną, teletechniczną, wodno kanalizacyjną z odprowadzeniem nieczystości do zbiornika bezodpływowego, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej oraz c.o. zasilaną z kotłowni zlokalizowanej w piwnicy budynku administracyjno biurowego.

Odprowadzenie wód opadowych na teren działek inwestycyjnych.

2.3. Bilans terenu.

-     powierzchnia działki inwestycyjnej ………………….……. 89 335 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY NA TERENIE DZIAŁKI INWESTYCYJNEJ

| Lp. | Nazwa obiektu | Powierzchnia |
| --- | --- | --- |
| 1. | budynek administracyjny | 408,65 m2 |
| 2. | budynek gospodarczy | 156,33 m2 |
| 3. | budynek kwarantanny i obserwacji | 108,90 m2 |
| 4. | lazaret | 63,95 m2 |
| 5. | budynek dla kotów | 158,77 m2 |
| 6. | budynek dla psów 1 | 215,76 m2 |
| 7. | budynek dla psów 2 | 215,76 m2 |
| 8. | budynek dla psów 3 | 215,76 m2 |

-     RAZEM POWIERZCHNIA ZABUDOWY: …........................ 1 544 m2

-     powierzchnia dróg, parkingów.............................................. 787 m2

-     powierzchnia chodników.....................................................1 133 m2

-     powierzchnia zieleni.....................…............................... 123 458 m2

-     powierzchnia grzebowiska…..............................................2 367 m2

-     budynek istniejący................................................................... 98 m2

-     miejsc parkingowych (+ dla osób niepełnosprawnych):..............13 + 1

1.4.  Wpływ inwestycji na środowisko.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego planowana budowa nie ma wpływu na środowisko.

Planowana budowa nie powoduje wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń. Planowana rozbudowa i przebudowa nie będzie mieć wpływu na ziemię, wody powierzchniowe i podziemne.  Generowany hałas spełni obowiązujące normy. Zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska dla zwierząt (Dz. U. z dnia 12 lipca 2004 r.) schroniska dla zwierząt powinny być zlokalizowane w miejscu oddalonym co najmniej o 150 m między innymi od siedzib ludzkich. Wymagana odległość jest zachowana (rysunek nr 2).

Planowana inwestycja będzie mieć wpływ na istniejący drzewostan. Planuje się wycinkę lasu na powierzchni 4 937 m2 w obrębie planowanego zespołu budynków schroniska oraz terenu grzebowiska.

3. Zestawienie zalet i wad obu lokalizacji

| cecha: | dz. nr 75 przy ul. Waltera Jankego | dz. nr 2790/1 przy ul. Grenadierów |
| --- | --- | --- |
| miejsca dla psów | 300 | 130 |
| miejsca dla kotów | 100 | 60 |
| przyłącze energetyczne | w granicy | ok. 1km, przez linię kolejową, bardzo drogie |
| przyłącze wodociągowe | w granicy | brak |
| kanalizacja sanitarna | brak | brak |
| kanalizacja deszczowa | brak, możliwość zrzutu deszczówki do rzeki Bobrek | brak |
| sieć teletechniczna | w granicy | w granicy |
| warunki terenowe | wysoki poziom wód gruntowych, teren wymagający podniesienia, średnio zalesiony, | teren gęsto zalesiony, wymagający niwelacji |
| możliwość rozbudowy | jest | brak |
| wycinka drzew | ok. 0,1 ha | ok. 0,5 ha |
| odległość od budynków mieszkalnych | 150 m | 150 m |

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Spis rysunków:

1.	Projekt zagospodarowania terenu, lokalizacja przy ul. Waltera Jankego

skala 1:2000...................................................................................		rys. 1

2.	Projekt zagospodarowania terenu, lokalizacja przy ul. Grenadierów

skala 1:2000...................................................................................		rys. 2